Air conditioning ( 2 )

Sheet No. 1

- المعطيات التالية تمثل شروط التصميم المستخدمة في تصميم وحدة تكييف هواء صيفية لمسرح: سعة الجلوس 1500Person، الحالة الداخلية 24℃ DBT و 50% RH رطوبة نسبية، الحالة الخارجية   35℃ DBTو26℃ WBT، الهواء النقي لكل شخص 12.5m3/hr ، هواء التغذية لكل شخص 50m3/hr، الرطوبة المكتسبة لكل كيلو جرام من الهواء الجاف 0.003kg ، فرق درجات الحرارة بين هواء التغذية والهواء الراجع 14℃

عين: (أ) السعة التبريدية لمكيف الهواء.                               (ب) حمل التبريد للمسرح.

- نظام تكييف هواء صيفي، هواء خارجي حالته35℃ DBT  و 17℃ WBT يخلط مع هواء راجع حالته 26℃ DBT ،60% RH  . يبرد مخلوط الهواء تبريدا ًمحسوساً بإمراره خلال مبرد هواء متقدم ثم يرطب أدياباتيا إلى 90% RH بإمراره خلال وحدة رش. إذا كانت الحرارة المحسوسة المكتسبة خلال الغرفة 275 KW، معامل الحرارة المحسوسة 0.8 وكتلة الهواء الراجع ثلاثة أمثال كتلة الهواء الخارجي.

عين: (أ) سعة مبرد الهواء المتقدم.                                  (ب) كمية ماء التعويض اللازم لوحدة الرش.

- في نظام تكييف هواء صيفي يستخدم التبريد التبخيري، كتل متساوية من الهواء الخارجي وهواء الراجع تبرد بعد الخلط ثم ترطب أدياباتيا إلى 100% RH بإمرار الهواء خلال نظام رش مياه. إذا كانت حالة الهواء الخارجي (35℃ DBT, 17℃ WBT)، حالة الهواء الداخلي (27℃ DBT, 21℃ WBT)، الحرارة المحسوسة المكتسبة 30KW والحرارة الكامنة الداخلية المكتسبة15KW .

عين: (أ) درجة حرارة الهواء بعد التبريد المتقدم.

(ب) درجة حرارة مياه الرش.                                    (جـ) معدل تغذية الهواء.

(د) سعة المبرد المتقدم.                                           (هـ) معدل مياه التعويض.

- نظام رش مياه مثلجة يستخدم لتبريد وترطيب هواء تغذية لقاعة تدريس سعتها 200person. على فرض أن المصادر الوحيدة للحرارة المباشرة والرطوبة هي شاغلي القاعة والإضاءة. حالة هواء الغرفة (24℃ DBT, 56%RH). كل الهواء يأخذه النظام من الوسط الخارجي. حالة التصميم الخارجية (35℃ DBT, 24℃ WBT). معدل الإضاءة للقاعة 1000W. الحرارة المحسوسة والحرارة الكامنة المتولدة لكل شخص 83W و 27W على التوالي. الرطوبة النسبية للهواء بعد نظام رش المياه المثلج 90% .

عين: (أ) كمية هواء المناولة.                                           (ب) السعة التبريدية المطلوبة.