حساب كميات مبنى مسلح

تعريفات:

- العشائر:

هي السيخ الذي يترك بارزا دون صب في الاعمدة ليتم وصله مع سيخ العمود الذي يعلوه

يحدد طول العشائر من العلاقة                                           L=40 ∅

∅=القطربالمتر

كمثال:

اذا كان لدينا حديد  ∅16

طول العشاير =                                                  m 0.64= 40 *16/1000

قسمنا على 1000لتحويل القطر للمتر

- الركوب:

هو المسافة التي يجب ان تؤخذ عند وصل السيخ ويتم ربطها بسلك الرباط

الركوب يحدد من العلاقة                                                      45∅= L

- القنشة: (او التكسيح لسيخ العمود)

1/  تؤخذ 12%من حجم الخرسانة او(0.5 ∅)

2/تمنع اختراق القاعدة

3/يمنع فيها اللحام(لأنه يقلل المقاومة)

4/ لا تذيد عن البعد القصير للعمود

مثال: عمود 60*30 cm (نأخذ طول القنشة نص البعد القصير)

طول القنشة=                                  30/2 =15cm

5/تقوى الربط بين الاعمدة والقواعد

- الخرسانة البيضاء: plain concrete (pc work)

إذا كان لدينا 30قاعدة

ابعاد القاعدة الاساسية 2*2*2m

والخلطة mix=1:3:6

ابعاد الخرسانة البيضاء  2*2*0.1

كمية الخرسانة المطلوبة                                         m^3 0.4=2*2*0.1

كمية الخرسانة الكلية المطلوبة لجميع القواعد0.4*30=12m^3

لإيجاد مكونات الخلطة الخرسانية

1/الاسمنت =الكمية بالمتر المكعب *225kg

250kg 225kg or

بإعتبار ان المتر المكعب من الخرسانة البيضاء يأخذ(5 or 4.5 p=bags)

ملحوظة:             1000kg 1ton=

1ton=20bags

1bag=50kg

نواصل :

كمية الاسمنت المطلوبة 12*225=2700kg

2700/1000=2.7ton

2.7*20=54bags

2/حساب الرمل sand

الرمل = الكمية بالمتر المكعب *0.45

12*0.45= 5.4m^3

3/ حساب كمية الحصىagregate

الحصى =كمية الخرسانة بالمتر المكعب * 0.9 (اي ضعف نسبة الرمل)

12*0.9= 10.8m^3

الخرسانة المسلحةRC work

نسبة الخلط mix=1:2:4

في حالة وجود خرسانة بيضاء الغطاءمن 2.5-5cm

في حالة عدم وجود خرسانة بيضاء الغطاءمن 5-7cm

لو افترضنا ان سماكة القاعدة المسلحة تساوى0.5m

اذاابعاد القاعدة الخرسانية المسلحة=1.8*1.8*0.5

)لابد ان تكون القاعدة الخرسانية المسلحة ابعادها اقل من قاعدة الخرسانة البيضاء)

لحساب كمية الخرسانة للقاعدة الواحدة         1.62m^3 1.8*1.8*0.5=   واحدة                                         ل من القاعدة الدددددد

لحساب كمية الخرسانة الكلية لجميع القواعد نضرب كمية الخرسانة للقاعدة الواحدة في عدد القواعد

- حساب نسب المواد:

1/الاسمنت

كمية الاسمنت =كمية الخرسانة بالمتر المكعب*330kg

2/الرمل

كمية الرمل =كمية الخرسانة بالمتر المكعب *0.43

3/الحصى

كمية الحصى =كمية الخرسانة بالمتر المكعب *0.86

- ملحوظةغالبا عند التنفيذ نضرب كمية الخرسانة في  5%كعامل امان

الكانات:

طريقة حساب الكانة              2x+2y+10 ∅

كمثال: لحساب كانة لعمود 0.5*0.2 m   وقطر السيخ 16 ∅

اولا نخصم الغطاءcover (5cm)  تقريبا تصبح ابعاد العمود 0.45*0.15 m

حساب طول الكانة    1.36 ≈1.4m=2*0.45+2*0.15+10*16/1000

- تسليح القاعدة:

المعطيات:

1/ ابعاد القاعدة =1.8*1.8*0.5

2/ قطر التسليح ∅16

3/ المسافة بين السيخ 125mm c/c

عدد قطع السيخ = طول القاعدة /المسافة بين السيخ

1.8/0.125 = 15

قطعة 15+1 =16

التسليح في اتجاهين , مع مراعاة هناك تكسيح لحديد القاعدة بمقدار 0.5m

نخصم ال coverبمقدار 0.05m من جانبي القاعدة

طول قطعة السيخ 2.65m=1.7+2*0.45

عدد القطع=طول السيخة /طول القطعة

قطعة 12/2.65=4

عدد السيخ اللازم للقاعدة = سيخات 16/4=4في اتجاه واحد وكذلك نحسب للإتجاه الاخر

- حساب العمود القصير short column

المعطيات:

1/ابعاد العمود 0.5*0.2 m

2/قطر حديد التسليح 16∅

3/ عدد قطع السيخ في العمود  6سيخات

4/ ابعاد القاعدة 2*2*2m

5/ابعاد الخرسانة البيضاء 2*2*0.1m

6/ابعاد الخرسانة المسلحة 1.8*1.8*0.5 m

7/المسافة بيين منسوب الارض وgreate beam 0.4m

8/0.5m ارتفاع البيم

9/ طول العشائر0.64m

10/طول القنشة 0.1m

سنتعامل مع العمق (نجمع طول العشاير+ارتفاع البيم +المسافة بين البيم ومنسوب الارض+طول القنشة+ارتفاع القاعدة – سماكة الخرسانة البيضاء )

0.64+0.5+0.4+0.1+2-0.1 = 3.54m

طول السيخة  يساوي 12متر

عدد القطع في السيخة الواحدة يساوى 12/3.54 ≈3

عدد السيخ في العمود يساوي              سيخة 6/3 = 2

لإيجاد وزن السيخ بالكيلوجرام :

∅16=52سيخة 1ton

1000/52= 19.23kg

لحساب  طول الكانة

2x+2y+10 ∅

0.45+2*0.15+10*0.016 = 1.4m* 2 بعد خصم ال cover

عدد القطع يساوى (طول العمود/المسافة بين الكانات)

اذا كانت المسافة بين الكانات 15cm

عدد القطع يساوي 3.54/0.15 = 24

24+1 = 25   كانة تحسب خطوة البداية لذلك اضفنا 1

طول سيخة الكانة تساوى 6m بقطر 8∅

عددالقطع=طول السيخة /طول قطعة الكانة  4                       قطع   =6/1.4

اذا نحتاج 7سيخات ,بطول 6متر                      25/4=6.25  ≈7

لإيجاد وزن السيخة الواحدة   1000/421=   2.3753

1ton (8∅ ) =421                    سيخة

- حساب مواد العمود القصير:

نسبة تسليح الاعمدة 1 -4%من حجم الخرسانة

المعطيات:

1/سماكة الخرسانة البيضاء0.1m

2/سماكة الخرسانة المسلحة 0.5m

3/ارتفاع القاعدة ككل 2m

4/المسافة بين البيم ومنسوب الارض 0.4m

اذا طول العمود المراد صبه يصبح 0.4+2-0.5-0.1=1.8m

كمية الخرسانة المطلوبة= مقطع العمود *طول العمود

1.8*(0.5*0.2)=5.4m^3

- نسب المواد:

1/الاسمنت نضرب الكمية *330kg

2/الرمل=الكمية *0.43والحصى =الكمية *0.86

كما ذكرت آنفا نسبة تسليح الاعمدة من 1-4%من حجم الخرسانة

نأخذ المتوسط2  =2.5%                                    /1+4) )

حجم الحديد =حجم الخرسانة *نسبة التسليح

5.4*2.5/100 = 0.135m^3

وزن الحديد = حجم الحديد * كثافة الحديد

0.135*7850 =1059kg

كثافة الحديد 7850kg/m^3

- الأبيام:

1/ نحسب الامتار الطولية الكلية للمبنى (الافقية ,الرأسية,المائلة)

2/كمية الخرسانة المطلوبة لصب البيم =الامتار الطولية*مقطع البيم(العرض*الارتفاع او السماكة)

3/نسب المواد

الاسمنت= الكمية *330kg

الرمل=الكمية*0.43والحصى=الكمية*0.86

- تسليح البيم:

الطريقة الاولى:

المعطيات:

1/ قطر السيخ ∅16

2/ مقطع البيم 0.5*0.2

3/ عدد السيخ في البيم 6سيخات

طريقة الحساب:

الامتار الطولية الكلية * عدد السيخ= xمتر طولي من السيخ

عددالسيخ المطلوب =x/12

12≡السيخة طول

الطريقة الثانية:

نسبة تسليح الابيام من 1-2%من حجم الخرسانة

نأخذ المتوسط=1.5%

حجم الحديد=حجم الخرسانة *نسبة التسليح

وزن الحديد = الحجم * الكثافة

حساب الكانات:

عدد قطع الكانات=الامتار الطولية الكلية / المسافة بين الكانات

ونوجد طول الكانة من العلاقة 2x+2y+10 ∅

- العمود الطويل:

حساب سيخة واحدة من العمود الطويل

المعطيات:

1/ابعاد العمود 0.5*0.2m

2/قطر السيخ ∅16

3/طول العمود 3m

4/سماكة البلاطة0.2m

5/طول العشائر0.64m

اذا طول العمود=3.84m=طول السيخة

لإيجاد عدد القطع في السيخة الواحدة  3قطع=12/3.84

- حساب مواد العمود الطويل:

Mix=1:2:4

كمية الخرسانة = طول العمود *مقطع العمود

نسب المواد:

الاسمنت =الكمية *330kg

الرمل = الكمية *0.43

الحصى = الكمية * 0.86

- البلاطة slab

نحسب المساحة الكلية للبلاطة مع طرح اي فراغ وفراغ السلم

كمية الخرسانة =السماكة * المساحة الكلية

نسب المواد:mix 1:2:4

الاسمنت= الكمية *330kg

الرمل = الكمية * 0.43

الحصى = الكمية * 0.86

- حساب كمية الحديد:

اذا كانت نسبة الخلط mix 1:2:4

1/وزن الحديد kg=كمية الخرسانة بالمتر المكعب *100

اما اذا كانت نسبة الخلط mix 1:1.5:3

2/ وزن الحديد kg = الكمية *120

طريقة ثانية:

نسبة تسليح البلاطات من 1-1.5% من حجم الخرسانة

ملحوظة:

الطن الواحد من الحديد يحتاج ل 4  كيلوسلك رباط , ماعدا الاسلابة تأ خذ 5 كيلو سلك رباط

- السلالم:

معايير السلم

1/ ارتفاع القائم 14-17cm

2/عرض النائم 27-30cm

3/عرض القلبة في المباني السكنية 1-1.2m

4/ عرض القلبة في المباني العامة 1.2-1.8m

إيجاد عدد الدرجات =ارتفاع الطابق /ارتفاع القائمة

مثال:                                   درجة3 / 0.17 = 18

توزيع الدرجات =   عدد الدرجات / عدد القلبات

مثال:                              درجة لكل قلبة   18 / 3 =6

ايجاد طول القلبة = عدد الدرجات * عرض النائمة

مثال:                                  6*0.27 =1.62m

تحديد البسطة =ربع مساحة فراغ السلم

حساب كميات السلم =(القائمة * النائمة *البسطة )*عدد الدرجات

تحليل المواد

الخلطه الخرسانيه concrete mix  :

| نسبه الخلط | الاسمنت kg/m3 | الركام الناعم(الرمل) m3 | الركام الخشن(الحصي) m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:3:6 | 225 | 0.45 | 0.9 |
| 1:2:4 | 330 | 0.43 | 0.86 |
| 1:1.5:3 | 420 | 0.431 | 0.861 |

الخلطه الاسمنتيه (بياض ) :

| نسبه الخلط | الاسمنت kg/m3 |
| --- | --- |
| 1:6 | 75 |
| 1:8 | 55 |

الخلطه الاسمنتيه للحوائط m2  :

| نسبه الخلط | الاسمنت kg/m2 | الرمل | سمك الجدار |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:6 | 10 | 0.04 | نصف طوبه |
| 1:6 | 15 | 0.03 | طوبه |
| 1:6 | 25 | 0.12 | طوبه ونصف |
| 1:6 | 25 | 0.16 | طوبتين |
| 1:8 | 9 | 0.105 | نصف طوبه |
| 1:8 | 18 | 0.105 | طوبه |
| 1:8 | 27.5 | 0.14 | طوبه ونصف |
| 1:8 | 37 | 0.2 | طوبتين |

الخفجه مع الطبقه العازله  والطليه للمتر المربع  بمتوسط سمك 12.5 m2    :

| اسمنت kg | طوب خفجه | رمل m^3 | جير خفجه kg | ماء | فلنكوت 3 اوجه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 65 | 0.065 | 28 | 0.3 برميل | 0.027 جردل |

خرسانه بيضاء سمك 10 cm  :

| اسمنت kg | رمل m3 | حصي m3 | ماء برميل |
| --- | --- | --- | --- |
| 225 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |

النقاشه :

- Kg  جبص يكفي ل8 m2

- 1 kg  غراء يكفي ل 40m2

- صفيحه من الطليه الحريريه تكفي ل 50 m2

- جالون البوماستيك يكفي ل 15 m2  لثلاثه طبقات

- جالون البوماستيك يكفي ل 25 m2  لطبقتين

- جالون البوماستيك يكفي ل 40 m2  لطبقه واحده

- جالون البويه الزيتيه تكفي ل 10 m2  لثلاثه اوجه

- 1.5 m صنفره يكفي ل m2

| البند | نسبه الحديد(حجم الحديد/حجم المنشا)% |
| --- | --- |
| الاسقف | 1-1.5 % |
| الكمرات | 1-2% |
| الاعمده | 1-4% |
| الاساسات | 1-7% |

الخلطه الاسمنتيه للبلك

| حجم الحائط م3 | رمل م3 | اسمنت kg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 40*20*20 | 0.168 | 80 |
| 40*20*15 | 0.168 | 80 |

عدد الطوب الاحمر العادي m2

| سمك الحائط م 2 | عدد الطوب |
| --- | --- |
| نصف طوبه | 75 |
| طوبه | 150 |
| طوبه ونصف | 225 |
| طوبتين | 300 |

الاسم: عمر عثمان محمد صالح

جامعة ام در مان الاسلامية – هندسة مدنية